EXPERIMENT 6

PROGRAM

clc;

clear;

close all;

figure('Name','Microwave Semiconductor Devices and Mixer Analysis', ...

'NumberTitle','off','Color','w', ...

'Position',[50 50 1350 700]);

sgtitle('Microwave Semiconductor Devices and Mixer Analysis', ...

'FontSize',15,'FontWeight','bold');

%% 1. Gunn Diode I-V Characteristics

subplot(3,3,1);

Vg = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

Ig = [0 5 10 15 13 11 9 10.5 12 13.5 15];

plot(Vg,Ig,'b-o','LineWidth',1.8,'MarkerSize',3);

grid on;

xlabel('Voltage (V)');

ylabel('Current (mA)');

title('Gunn Diode I-V Characteristics');

xlim([0 10]);

ylim([0 17]);

%% 2. Schottky Diode I-V Characteristics

subplot(3,3,2);

Vs = linspace(-0.3,0.6,500);

Is = zeros(size(Vs));

for k = 1:length(Vs)

if Vs(k) < 0

Is(k) = 2e-10;

else

Is(k) = 1e-10*(exp(Vs(k)/0.06)-1);

end

end

Is = max(abs(Is),1e-12);

semilogy(Vs,Is,'r','LineWidth',1.8);

grid on;

xlabel('Voltage (V)');

ylabel('Current (A)');

title('Schottky Diode I-V Characteristics');

xlim([-0.3 0.6]);

%% 3. PIN Diode Frequency Response

subplot(3,3,3);

f = linspace(0,20,300);

fc = 5;

response = -10*log10(1+(f/fc).^2);

plot(f,response,'m','LineWidth',1.8);

hold on;

xline(fc,'k--','Cutoff Frequency');

grid on;

xlabel('Frequency (GHz)');

ylabel('Response (dB)');

title('PIN Diode Frequency Response');

xlim([0 20]);

ylim([-15 0]);

%% 4. Mixer IF Output Spectrum

subplot(3,3,4);

fIF = 0.5;

PIF = -10;

stem(fIF,PIF,'b','LineWidth',1.8, ...

'Marker','o','MarkerFaceColor','b');

hold on;

plot(fIF,-10,'ro','MarkerFaceColor','r');

grid on;

xlabel('Frequency (GHz)');

ylabel('Power (dBm)');

title('Mixer IF Output Spectrum');

text(fIF+0.03,-25,'Theoretical IF');

xlim([0 1.5]);

ylim([-160 0]);

%% 5. Conversion Loss

subplot(3,3,5);

conversionLoss = 8;

bar(1,conversionLoss,0.55,'FaceColor',[0 0.45 0.74]);

hold on;

yline(6,'g--','6 dB');

yline(10,'r--','10 dB');

grid on;

xlabel('Simulated');

ylabel('Conversion Loss (dB)');

title('Conversion Loss = 8.00 dB');

xlim([0.4 1.6]);

ylim([0 10]);

%% 6. Effect of LO Power

subplot(3,3,6);

LO = 0:1:13;

CL = [12 11.5 11 10 9.5 9 8.5 8 7.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5];

plot(LO,CL,'m-o','LineWidth',1.5, ...

'MarkerSize',4,'MarkerFaceColor','m');

hold on;

plot(7,8,'ys','MarkerSize',7,'MarkerFaceColor','y');

grid on;

xlabel('LO Power (dBm)');

ylabel('Conversion Loss (dB)');

title('Effect of LO Power');

legend('Illustrative model','Operating point', ...

'Location','northeast');

xlim([0 14]);

ylim([7 13]);

%% 7. Effect of RF Input Power

subplot(3,3,7);

RF = -20:2:0;

IFout = RF - 8;

plot(RF,IFout,'b-o','LineWidth',1.5, ...

'MarkerSize',4);

hold on;

plot(-10,-18,'rs','MarkerSize',7, ...

'MarkerFaceColor','r');

grid on;

xlabel('RF Input Power (dBm)');

ylabel('IF Output Power (dBm)');

title('Effect of RF Input Power');

legend('Illustrative model','Operating point', ...

'Location','southeast');

xlim([-20 0]);

ylim([-30 -5]);

%% 8. Mixer Frequency Components

subplot(3,3,8);

freq = [0.2 0.5 0.7];

power = [-17 -5 -25];

stem(freq,power,'b','LineWidth',1.5, ...

'Marker','o','MarkerFaceColor',[0 0.45 0.74]);

grid on;

set(gca,'XTick',freq);

set(gca,'XTickLabel',{'IF','LO','Sum'});

xlabel('Frequency Components');

ylabel('Power (dBm)');

title('Mixer Frequency Components');

xlim([0 0.9]);

ylim([-30 10]);

%% 9. RF-to-IF Power Relationship

subplot(3,3,9);

RF2 = -20:1:0;

IF2 = RF2 - 8;

plot(RF2,IF2,'b','LineWidth',1.8);

hold on;

yline(-18,'r--','Nominal IF output');

plot(-10,-18,'ko','MarkerFaceColor','y', ...

'MarkerSize',6);

grid on;

xlabel('RF Input Power (dBm)');

ylabel('IF Output Power (dBm)');

title('RF-to-IF Power Relationship');

xlim([-20 0]);

ylim([-30 -5]);

%% Overall Figure Formatting

set(findall(gcf,'Type','axes'), ...

'FontSize',8,'LineWidth',0.8);

sgtitle('Microwave Semiconductor Devices and Mixer Analysis', ...

'FontSize',14,'FontWeight','bold');

% Save the figure

saveas(gcf,'Microwave_Semiconductor_Mixer_Analysis.png');

OUTPUT